ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ И НАСТРОЙКИ МАРШРУТИЗАТОРА

D-LINK dir-320

НАСТРОЙКА Wi-Fi

- Подключить компьютер к маршрутизатору с помощью кабеля Ethernet, в разъём LAN (в любой из 4-х)

- На компьютере настраивается DHCP-клиент, Пуск- Настройка-Сетевые подключения-Свойства локальной сети - Протокол Интернета (TCP/IP)

3.  В свойствах протокола выставляется галочка «Получить IP адрес и DNS автоматически»

- Запустить Web-браузер и ввести адрес http://192.168.0.1

- В поле «User Name» вводится admin, в поле «Password» остается пустым

6. Настройка Wi-Fi

Перейдите на вкладку «Setup», в окне «Manual wireless connection options» нажмите кнопку «Manual wireless connection setup».

ВНИМАНИЕ!!! Если вы не собираетесь использовать беспроводное подключение, в секции «Wireless network settings» снимите галочку «Enable Wireless».

Для того, чтобы кто угодно не смог подключиться к вашему маршрутизатору, необходимо настроить шифрование:

В секции «Wireless security mode» выберите «Enable WEP Wireless Security».

В поле «WEP Encryption» выберите 64Bit для 5-ти символьного пароля или 128Bit для 13-ти символьного пароля.

В поле «WEP Key» введите пароль и цифр и/или английских букв.

После ввода всех полей нажмите кнопку «Save Settings»

7. Настройка компьютера

Проводное соединение

Подключите кабель к любому LAN порту маршрутизатора и к вашему сетевому адаптеру.

Откройте Пуск → Панель управления → Сеть и подключения к Интернету → Сетевые подключения (в Vista: Пуск → Панель управления → Просмотр состояния сети и задач → Управление сетевыми подключениями), кликните правой кнопкой по сетевому подключению → Свойства → Протокол Интернета TCP/IP (в Vista: Протокол интернета версии 4) → Свойства → Получить IP-адрес автоматически.

Беспроводное соединение Wi-Fi

Windows XP

Откройте Пуск → Панель управления → Сеть и подключения к Интернету → Сетевые подключения, кликните правой кнопкой по сетевому подключению → Свойства → вкладка Беспроводные сети.

Поставьте галочку (если её нет) "Использовать Windows для настройки сети".

В секции Предпочитаемые сети нажмите кнопку Добавить и заполните поля:

Сетевое имя: dlink (или то, что вы установили в поле SSID в беспроводных настройках маршрутизатора).

Проверка подлинности: совместная.

Шифрование данных: WEP.

Снимите галочку "Ключ предоставлен автоматически".

Введите два раза ключ сети (пароль, которые вы ввели в поле Key1 в беспроводных настройках маршрутизатора).

Сохраните настройки и перезагрузитесь.

Windows Vista

Откройте Пуск → Подключение → Установка подключения или сети → Подключение к беспроводной сети вручную.

Заполните поля:

Имя сети: dlink (или то, что вы установили в поле SSID в беспроводных настройках маршрутизатора))

Тип безопасности: WEP

Ключ: пароль, которые вы ввели в поле Key1 в беспроводных настройках маршрутизатора)

Далее → Подключиться к сети.

При первом подключении появится ошибка "Не удалось выполнить подключение к dlink". Выберите "Установить причину".

Выберите "Убедитесь, что параметры безопасности беспроводной сети данного компьютера совместимы с данной сетью."

Откроется окно "Свойства беспроводной сети".

В выпадающем списке "Тип безопасности:" выберите Общий ресурс и снова введите пароль в поле "Ключ безопасности сети".

* - Внимание данная инструкция предназначена для настройки

Внутренней локальной сети клиента

За ее функционирование (правильная настройка и подключение) компания

ЗАО «Информационные Системы» ответственности не несет.